דוח מסכם : פרויקט סיום קורס רשתות תקשורת מחשבים

חלק 1 : אריזה ולכידת מנות בעזרת Wireshark

חברי הקבוצה: איליי שוסטק, לינוי אוחנה, יובל דוד

- יצירת קובץ ה-CSV

בשלב הראשון הכנו קובץ בשם group03_http_input.csv . בחרנו להתמקד בפרוטוקול HTTP בשכבת היישום.

אופן יצירת הקובץ: הקובץ הוכן בעזרת בינה מלאכותית (AI) המדמה בקשות דפדפן.

מבנה הקובץ: הקובץ כולל את שדות החובה:
msg_id, app_protocol, src_app, dst_app, message, timestamp

דוגמה לשורה מהקובץ שלנו:

- HTTP,client_browser,web_server,GET /index.html,0.015

- HTTP,client_browser,web_server,POST /login,0.082

- תהליך אריזת המנות (Encapsulation):

השתמשנו במחברת Jupyter שסופקה לנו כדי לדמות את תהליך האריזה של הנתונים בשכבות TCP/IP.

שכבת היישום: נלקחת הודעה ה-HTTP הגולמית מה-CSV (למשל: GET /index.html)

שכבת התעבורה: נוסף Header של TCP הכולל את פורטי המקור והיעד.

שכבת הרשת: הסגמנט נארז בתוך IP Packet עם כתובות ה-IP של המקור והיעד.

שכבת הקו: המנה נארזת בתוך Ethernet Frame הכולל כתובות  MAC .

- תהליך לכידת התעבורה ב-Wireshark:

ביצענו את לכידת התעבורה באופן הבא:

- פתחנו את Wireshark ובחרנו בממשק ה-Loopback (כיוון שההרצה היא מקומית).

- הגדרנו מסנן עבור הפרוטוקול שלנו : tcp port 80 .

- הרצנו את התאים במחברת ה- Jupyter  .

- עצרנו את הלכידה ושמרנו את התוצאות בקובץ group03_http_capture.pcap .

- ניתוח הממצאים מ- Wireshark:

לאחר שהרצנו את הלכידה, פתחנו את הקובץ ב- Wireshark כדי לבדוק איך ההודעות שלנו עברו ברשת. הנה הדברים העיקריים שמצאנו:

לחיצת יד משולשת (Three-way Handshake): לפני שהמידע עצמו עבר, ראינו את שלוש החבילות הראשונות של פרוטוקול TCP (חבילות ה- SYN ACK, SYN, ACK). זה אישר לנו שהקשר בין הלקוח לשרת נוצר בהצלחה לפני שליחת הודעת ה-HTTP.

זיהוי התוכן בתוך החבילה: כשנכנסנו פנימה לתוך ה-Data  של חבילות ה-TCP, מצאנו בקלות את גוף ההודעה שכתבנו ב-CSV. 
לדוגמה, ראינו את הפקודה  .GET /index.html  זה הראה לנו שהטקסט שכתבנו אכן "נארז" בתוך שכבת האפליקציה ועבר כמו שצריך.

בדיקת שכבת התעבורה : ראינו שהחבילות משתמשות ב-TCP. זיהינו את הפורטים שדרכם עבר המידע – פורט 80 (שמיועד ל-HTTP) ופורט אקראי שהמחשב בחר עבור הלקוח.

שכבת הרשת: בבדיקה של שכבת ה-IP ,ראינו שהמקור והיעד הם 127.0.0.1 . זה הגיוני כי הרצנו גם את השרת וגם את הלקוח על אותו מחשב (כתובת Loopback).

* ניתוח מנת HTTP ב- Wireshark.  ניתן לראות את הפירוט של שכבת היישום (HTTP) , שכבת התעבורה (TCP) ושכבת הרשת (IP) כפי שנארזו בתהליך ההדמיה.

חלק 3: תיאור שימוש בבינה מלאכותית

במהלך הפרויקט נעזרנו בבינה מלאכותית (ChatGPT) לצורך כמה משימות:

מטרות השימוש: בניית קובץ CSV, עזרה בהתעסקות עם Jupyter ובהבנת שלבי בניית הקוד.

דוגמאות לפרומפטים: 
1. "תבנה לנו קובץ CSV עם שדות חובה:

•	msg_id

•	app_protocol

•	src_app

•	dst_app

•	message

•	timestamp

דוגמה לשורה:

1,HTTP,client_browser,web_server,GET /index.html,0.015 "

2. "איזה פילטור לשים ב Wireshark".